ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку колесного экскаватора Hyundai R180W-9S для нужд АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения».

Предмет закупки:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | колесный экскаватор Hyundai R180W-9S | шт | 1 |

| Эксплуатационная масса, кг | 18 360 |
| --- | --- |
| Масса противовеса, кг | 2 750 |
| Объем ковша, м³ | 0,89 |
| Двигатель изготовитель | Mitsubishi |
| Модель | S6S-DT |
| Тип | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 116 (87) при 2100 |
| Расход топлива, л/моточас | 12,8 |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1400 |
| Вместимость топливного бака, л | 270 |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х172 |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 380 |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 80,3 |
| Вместимость гидробака, л | 124 |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 8,4/30 |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) |
| Габаритная длина, мм | 8730 |
| Габаритная ширина, мм | 2500 |
| Габаритная высота по рабочему оборудованию (стрела), мм | 3020 |
| Ширина поворотной платформы, мм | 2475 |
| Габаритная высота по кабине, мм | 3190 |
| Просвет под противовесом, мм | 1270 |
| Высота по крышку моторного отсека, мм | 2520 |
| Клиренс, мм | 340 |
| Радиус поворота задней части противовеса, мм | 2480 |
| Расстояние между осями вращения колёс, мм | 2600 |
| Ширина колеи, мм | 1914 |
| Ширина бульдозерного отвала, мм | 2500 |
| Длина стрелы, мм | 5100 |
| Длина рукояти, мм | 2600 |
| Максимальный радиус копания, мм | 9020 |
| Максимальный радиус копания на уровне земли | 8810 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5820 |
| Максимальная глубина выемки грунта по вертикальной стенке, мм | 5140 |
| Максимальная высота копания, мм | 9070 |
| Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 6460 |
| Минимальный радиус поворота платформы | 3170 |