Техническое задание

на поставку дизель генератора

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара | Национальный режим (Запрет) / (Ограничение) / (Преимущество) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.11.31.000 | Дизель-генератор судовой вспомогательный ДГ2А 30/1500 УХЛ4 | ОГРАНИЧЕНИЕ |

| № п/п | Наименование товара | Требования к характеристикам (технические, функциональные, качественные) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель-генератор ДГ2А 30/1500 УХЛ4, судовой дизель в составе дизель-генератора ММ3243Р1 (базовый двигатель Д-246.1), силовой генератор 1ГС-30-БП-КМ У2, система управления и автоматики КУДГ-А1М, с документами предусмотренными правилами РКО. | Назначение: Обеспечение электроэнергией потребителей судна с документами предусмотренными правилами Российского Классификационного Общества (РКО) Конфигурация цилиндров:4-цилиндровый, рядный Номинальная мощность базового двигателя: 42 кВт (57,12 л.с.) Номинальная частота вращения коленчатого вала: 1500 об/мин. Диаметр цилиндра / ход поршня: 110 мм / 125 мм Направление вращения – правое Напряжение- 230В Степень автоматизации – вторая Электроподогреватель – 1 шт. Техническое исполнение – на раме Назначенный ресурс до капитального ремонта – 30 000 час. Габариты: ДхШхВ, не более 1800х950х1450 мм Масса сухого ДГ, не более 900 кг Узлы крепления составляющей рамы агрегата должны соответствовать проектным без дополнительных доработок. | шт | 1 |

  - Дизель генератор судовой вспомогательный ДГ2А 30/1500 УХЛ4 обеспечивает электроэнергией потребителей необходимых для жизнедеятельности судна, планируется к установке на д/э «Шлюзовой-19» для замены ранее установленного и морально устаревшего и выработавшего ресурс до списания дизель-генераторного агрегата ДГР2-30/1500-РД1143.

2. Место поставки товара: 614058, г. Пермь, ул. Фоминская, 56.

3. Срок поставки товара: с даты заключения договора не более 5 (Пяти) месяцев. С понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке Товара.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором